Протокол хроматографического анализа №

Хроматограмма H2b.HRM

13.01.2008 14:57 Модель

Детектор                    ДИП

Диапазон : ослабление       0:2

Газ-носитель                АзотОЧ

Колонка                     Метал. нас.  1 м.   2 мм. Хроматон N-AW-DMCS 0,16-0,2 SE-30

Температура колонки         Изотерма 120 гр:

Сброс, 1/                      1

Температура детектора, °C     70

Температура испарителя,°C    200

Расход газа-носителя, см3/мин

Расх водорода,см3/мин         30

Расх воздуха, см3/мин        300

Тип смеси                   Модели

Продолжительность, мин      15.03

Доза, мм3                     1.35

Результаты анализа.

t, мин	h, мВ		b, с	S, мВ.с		S, %	C, 1/см3	d, %	Вещество

1.52	  154.703	105.0	 5737.979	   27.13	  127.338	 123.9	w1

5.99	  126.710	187.7	 9740.421	   45.93	  126.562	 125.8	w2

8.78	   44.576	246.7	 5669.533	   26.94	  128.160	 120.3	w3

Анализ произвел ______________